Урок 23

Тема уроку. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

Цілі уроку: формувати в учнів знання про природні джерела вуглеводнів; розширити знання про органічні сполуки на прикладі класифікації вуглеводневої сировини; проаналізувати історичні аспекти формування й географічне місцезнаходження головних природних джерел вуглеводнів; показати використання їх як палива та важливого джерела синтезу органічних сполук; ознайомити зі складом, фізичними властивостями, головними способами переробки й використання природного й супутнього нафтових газів; формувати екологічну самосвідомість учнів, розуміння необхідності дбайливого ставлення до природи, природних ресурсів; розвивати уявлення про матеріальну єдність світу, необхідність раціонального підходу до використання природних ресурсів; ознайомити з науковими методами дослідження природних ресурсів, проблемою пошуку альтернативних джерел енергії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: евристична фронтальна бесіда, навчальна лекція, лабораторний експеримент.

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з різними видами палива (колекція).

Обладнання: карта родовищ горючих копалин.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

1) Назвіть головні джерела вуглеводнів у природі.

2) Згадайте з географії місцезнаходження головних джерел нафти, природного газу, вугілля.

3) Згадайте, які фізичні й хімічні властивості вуглеводнів указують на їхнє місцезнаходження в природі.

III. Вивчення нового матеріалу

ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ. НАФТА, ВУГІЛЛЯ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ ЯК ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА

(вступне слово вчителя)

1. Класифікація природних джерел вуглеводнів, загальна характеристика

| Газоподібні | Рідкі | Тверді |
| --- | --- | --- |
| Природний і супутній нафтові гази | Нафта | Кам’яне вугілля |

2. Склад і використання природних і супутніх нафтових газів

| Газ | Частка в природному газі, % | Частка в супутньому нафтовому газі, % |
| --- | --- | --- |
| Метан | 88-98 | 31-72 |
| Етан | 0,2-4,4 | 7,5-21 |
| Пропан | 0,07-1,7 | 5,2-21,5 |
| Бутан | 0-0,8 | 2,3-20,4 |
| Пентан і вище | 0-0,6 | 0,3-19,8 |
| Сірководень, азот, інші речовини | 1,35-16,7 | 0-10,7 |
| Застосування | Паливо, сировина для органічного синтезу | Газовий бензин (пентан, гексан), пропан-бутанова суміш, сухий лід (метан) — паливо, сировина для органічного синтезу |

3. Схема використання природного газу

Розглядаємо схему використання природного газу.

а) Як паливо. (Назвіть галузі промисловості, де природний газ використовується як паливо.)

б) Як сировина хімічних виробництв (разом з учнями):

метан використовується у виробництві:

• водню;

• хлороводню;

• хлорпохідних метану;

• формальдегіду;

• сажі;

• ацетилену;

• амоніаку;

• синтезу-газу;

• полімерів на основі етилену;

• багатьох інших органічних сполук.

IV. Застосування одержаних знань

1. Назвіть переваги природного газу над іншими видами палива (разом з учнями):

• транспортування на великі відстані більш легке й дешеве;

• легко змішується з повітрям, відносно легко згоряє в невеликому надлишку кисню;

• легше регулювати процес горіння, не утворюється попелу і шлаків;

• найменш небезпечний у плані забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння;

• теплота згоряння значно вища, ніж в інших видів палива.

2. Повідомлення (або презентації) учнів про склад, переробку й використання природного й супутнього нафтового газів

3. Розв’язання задач виробничого змісту

Задача 1. Природний газ одного з родовищ містить 96 % (об.) метану, 1 % етану, 1 % пропану і 2 % сірководню. який об’єм повітря, що містить 20 % кисню, знадобиться для спалювання 1 м3 такого газу?

2,8 — 20 %

x — 100 %

x = 14 м3.

Задача 2. Об’ємна частка метану в природному газі — 90 %. Обчисліть масу тетрахлоркарбону, яку можна одержати з 420 л природного газу.

Задача 3. Складіть схему виробництва амоніаку з природного газу. Обчисліть об’єм амоніаку, який можна одержати з природного газу об’ємом 10 м3, якщо вміст метану в цьому природному газі становить 96 %, вихід продукту реакції на стадії термічного розкладання метану — 90 %, а вихід продукту реакції на стадії синтезу амоніаку — 30 %.

Задача 4. Складіть схему одержання поліетилену з метану. Обчисліть об’єм природного газу, що його потрібно взяти для виробництва 1 т поліетилену високого тиску (прийняти молекулярну масу за 20 000), якщо масова частка метану в природному газі становить 98 %, вихід продукту реакції на стадії крекінгу метану — 85 %, а на стадії полімеризації — 90 %.

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель узагальнює відповіді учнів, оцінює роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: підготувати повідомлення про способи переробки нафти, застосування продуктів переробки.