Урок №6

Тема уроку: Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Цілі:

- навчальна: формувати вміння добирати комплектуючі для комп’ютера;  формувати навички пошуку інформації в Інтернеті;

- розвивальна: розвивати логічне мислення;

- виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

- Привітання

- Перевірка присутніх

- Перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Фронтальне опитування

- Що таке процесор?

- Від чого залежить швидкодія комп'ютера?

- Для чого потрібна оперативна пам'ять?

- Які функції постійної пам'яті комп'ютера?

- Яке призначення пристроїв зовнішньої пам'яті?

- Що розуміють під конфігурацією комп'ютера?

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація  навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми навчимось визначати параметри ПК до потреб користувача.

IV. Засвоєння нового матеріалу

Конфігурація ПК — набір складових ПК, призначених до розв'язування певного типу задач (опрацювання офісної документації, робота з графікою тощо).

- За призначенням і, відповідно, за конфігурацією розрізняють:

- сервери;

- робочі станції широкого та вузького профілю;

- ПК для ентузіастів;

- ігрові комп'ютери;

- мультимедійні комп'ютери;

- ПК загального призначення (офісні, навчальні);

- портативні комп'ютери (ноутбуки та нетбуки, планшети);

- вузькоспеціалізовані системи (у банкоматах, в автоматичних системах, іграшках тощо).

Огляд сучасних комп'ютерних комплектуючих

Не прив'язуючись до конкретного виробника, розглянемо, що на сьогодні пропонує нам ринок комп'ютерних комплектуючих і де пролягає золота середина між бажанням кращого та економією.

Центральні процесори

З процесорного різномаїття 90-х років до наших часів дожили лише двоє виробників центральних процесорів — Intel® та Adwanced Micro Devices Inc. (AMD). Обидва мають повну лінійку сучасних процесорів з інтегрованою графікою, що дозволяє в ряді випадків успішно обійтися без зовнішньої відеокарти.

Лінійка процесорів Intel® складається з чотирьох «родин», розмежованих за призначенням:

— Intel® Core™ i7 — 8-ядерний (4 ядра фізичні, 4 — віртуальні)

— Intel® Core™ i5 — 4-ядерний (2 ядра фізичні, 2 — віртуальні)

— Intel® Core™ i3 — 4-ядерний (2 ядра фізичні, 2 — віртуальні)

— Intel® Pentium® — 2-ядерний (2 фізичних ядра)

AMD Inc. на сьогодні представляє дві не пов'язані лінійки процесорів. Лінійка AMD FX — багатоядерні процесори для гравців та невимогливих ентузіастів. Лінійка AMD APU — чотириядерні процесори з вбудованою графікою дл ПК загального призначення.

Оперативна пам'ять

На відміну від процесорів, вся сучасна оперативна пам'ять, представлена виробниками, належить до одного типу — DDR3 і відрізняється лише робочою частотою (швидкодією) та можливістю працювати на підвищеній частоті. Вибір оперативної пам'яті для комп'ютера визначається, насамперед, фінансовими можливостями та довірою до певного виробника.

Материнські плати

Чи не першим параметром, на який потрібно звертати увагу при виборі комплексу процесор-материнська плата, є тип з'єднання (англійською socket), за допомогою якого процесор кріпиться до плати. Для сучасних процесорів Intel® це Socket LGA1150, для AMD, відповідно Socket FM2(+).

Відеокарти

На ринку відеоадаптерів представлено продукцію двох виробників графічних процесорів: nVidia® та Ati™, які на сьогодні представляють відеокарти на будь-який смак та об'єм гаманця.

Накопичувачі

Ще досить недавно наявність у комп'ютері жорсткого диску об'ємом 1ТБ (Терабайт = 1024ГБ, хоча виробники з цим не погоджуються: у них Терабайт означає 1000ГБ) була приводом для законної гордості. Зараз нікого не здивуєш накопичувачем на 3−4ТБ.

На цьому тлі курс світової спільноти на зменшення об'ємів інформації, що зберігається безпосередньо на ПК і перенесення її до «хмарних» сховищ виглядає дещо дивним. Проте саме така конфігурація (невеликий швидкий накопичувач для ОС та програм і великий об'єм інформації у «хмарі») видається найлогічнішим майбутнім.

Настав час закріпити знання за допомогою практичної роботи.

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

1.  Інструктаж з ТБ

2. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Завдання:  визначити  конфігурацію комп’ютера під потребу комп’ютерної гри з такими системними вимогами: 30 Гб вільного місця на жорсткому диску;  8 Гб оперативної пам’яті;  процесор і7 4790 3.6 ГГц або AMD FX-9 590 4.7 ГГц.

Обладнання: комп’ютер зі встановленими браузером і текстовим процесором, під’єднаний до мережі Інтернет.

1. За каталогами інтернет-магазинів доберіть складові для комплектування комп’ютера з конфігурацією, потрібного для гри.

2. Запустіть текстовий процесор. Створіть новий документ і введіть назви й вартість таких складових комп’ютера: корпус системного блока з блоком живлення; системна плата; процесор; монітор; оперативна пам’ять; накопичувач на жорстких магнітних дисках (вінчестер); оптичний привід; відеоадаптер (якщо не вбудований у системну плату); мережева карта; клавіатура; миша.

3. Визначте складові, від яких залежить відповідність конфігурації комп’ютера потребам гри. Разом із назвами складових комп’ютера скопіюйте їх стислі технічні характеристики та посилання на веб-сторінки.

4. Запишіть, за якими характеристиками ви вибирали процесор; материнську плату; які зі складових не є обов’язковими для конфігурування комп’ютера у цьому випадку.

5. Збережіть файл з іменем Практична робота 2 у папці за вказівкою вчителя. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як визначити конфігурацію комп’ютера під потребу

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

- Що ми навчились на уроці

- Що виявилось занадто важким

Оцінювання роботи учнів

VІІI. Домашнє завдання

Підручник  повторити §3  ст. 16-28